合唱话筒需求参数

| 序号 | 分类 | 主要规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊麦合唱话筒 | 1.指向性：支持心型、圆型、8字型调节 2.频响：20-20000Hz 3.灵敏度：≧-42dB 4.输出阻抗：≦200Ω 5.最大声压级：≧149dB 6.等效噪声级：≦20dB 7.供电：48V幻象供电 8.传感类型：电容话筒 | 5 | 只 |
| 2 | 电动葫芦升降机 | 1.电源： 220V-250V 2.功能支持断电刹车。 3.吊机功率 ：≧1700w 4.钢丝绳直径：≧5mm 5.提升速度：≧19米/分 6.承重：≧160KG | 2 | 台 |
| 3 | 升降机控制系统 | 1.频率控制 PLL 2.调制方式 GFSK 3.指令响应时间 ≦100ms 4.停止指令响应时间 ≦100ms | 1 | 台 |
| 4 | 升降机吊杆 | 1.镀锌铁管≧48mmX2mm 2.吊杆长度≧12米 3.根据现场安装位置调整 | 1 | 项 |
| 5 | 多讯道音频线材 | 1.多讯道音频线材:≧8路（话筒与调音台连接） 2.主要导体直径：≧26AWG 0.1557mm （导体纯铜、包材PVC） 3.导体电阻:ohm/1km：117+-2% 4.屏蔽层电阻：ohm/1km：72+-1% 5.导体间电容量:pf/m<143 6.导体/导体间电容量:pf/m<138 7.绝缘承受电压：≧300V | 60 | 米 |
| 6 | 音频连接器 | 1.卡隆音频对接头 2.标准工艺制作，满足音频接入 | 32 | 只 |
| 7 | 其他项 | 1.综合布线：包括安装调试所有线材（吊顶穿管线材等）、辅材、人工及安装调试费用。 2.安装调试。现场舞台高度约10米，会场长度约35米。 | 1 | 项 |